| 课程名称 多媒体技术与应用 试卷编号 J 开卷（ ）闭卷（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年级 专业 班级 姓名 学号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 考试 成绩 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 总分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

一、单项选择题（每题1分，共10分）

- 国际上常用的视频制式有：

（1）PAL制          （2）NTSC制       （3）SECAM制     （4）MPEG

（A）（1）       （B）（1）（2）    （C）（1）（2）（3）    （D）全部

- 全电视信号主要由（ ）组成。

（A）图象信号、同步信号、消隐信号    （B）图象信号、亮度信号、色度信号

（C）图象信号、复合同步信号、复合消隐信号  （D）图象信号、复合同步信号、复合色度信号

- 视频卡的种类很多，主要包括：

（1）视频捕获卡          （2）电影卡    （3）电视卡    （4）视频转换卡

（A）（1）       （B）（1）（2）    （C）（1）（2）（3）    （D）全部

- 在YUV彩色空间中数字化后YUV是：

（A）422       （B）842       （C）824        （D）844

- 国际标准MPEG-II采用了分层的编码体系，提供了四种技术，它们是：

- 空间可扩展性；信噪比可扩充性；框架技术；等级技术。

- 时间可扩充性；空间可扩展性；硬件扩展技术；软件扩展技术。

- 数据分块技术；空间可扩展性；信噪比可扩充性；框架技术。

- 空间可扩展性；时间可扩充性；信噪比可扩充性；数据分块技术。

（A）（1）       （B）（2）    （C）（3）    （D）（4）

- 多媒体技术未来发展的方向是：

（1）高分辨率，提高显示质量；           （2）高速度化，缩短处理时间；

（3）简单化，便于操作；                  （4）智能化，提高信息识别能力。

（A）（1）（2）（3）   （B（1）（2）（4）  （C）（1）（3）（4）    （D）全部

- 在多媒体计算机中常用的图象输入设备是：

（1）数码照相机   2）彩色扫描仪 （3）视频信号数字化仪  （4）彩色摄象机

（A）仅（1）       （B）（1）（2）    （C）（1）（2）（3）    （D）全部

- 视频采集卡能支持多种视频源输入，下列哪些是视频采集卡支持的视频源：

（1）放像机      2）摄象机     （3）影碟机     （4）CD-ROM

（A）仅（1）     （B）（1）（2）  （C）（1）（2）（3）  （D）全部

- 下列数字视频中哪个质量最好：

- 240180 分辨率、24位真彩色、15帧/秒的帧率

- 320240 分辨率、30位真彩色、25帧/秒的帧率

- 320240 分辨率、30位真彩色、30帧/秒的帧率

- 640480 分辨率、16位真彩色、15帧/秒的帧率

- 视频采集卡中与VGA的数据连线有什么作用：

- 直接将视频信号送到VGA显示上显示

- 提供Overlay（覆盖）功能

- 与VGA交换数据             （4）没有什么作用，可连可不连。

（A）仅（1）       （B）（1）（2）    （C）（1）（2）（3）    （D）仅（4）

二、判断题（每题1分，共10分）

1．“多媒体”与“多媒体技术”是同义词。（ ）

2．采样频率越高，单位时间内采集的样本数越多，得到的波形越接近于原始波形，音质就越好。（ ）

3．对同样大小的一幅图，如果其DPI越高，则图像越不清晰。（ ）

4．显示分辨率又叫图像分辨率。（ ）

5．矢量图像适用于逼真照片或要求精细细节的图像。（ ）

6．静态图像通常以位映射矩阵的方法来表示每一像素点的颜色数据。（ ）

7．高清晰电视（HDTV）的视频是一种模拟的视频。（ ）

8．电视图像信号的频带为0-6MHZ，伴音信号的频带一般在20Hz-20KHZ。（ ）

9．计算机动画是用计算机生成一系列可供实时演播的连续画面的技术。（ ）

10．Authorware是基于图符合和事件的多媒体编著工具。（ ）

三、名词解释  （每题5分，共25分）

1．MPC：

2．JPEG：

3.  CD-ROM：

4．.图像分辨率 ：

5．.RGB：

四、问答题：（每题10分，共40分）

1. 图象数据压缩编码的国际标准有哪些? 简要说明。

2、简述多媒体计算机的关键技术及其主要应用领域？

3．简述MPEG和JPEG的主要差别。

4．常见的多媒体创作工具有哪几类？Authorware属于哪一类？

5．多媒体计算机系统的层次结构是怎样的？

五、计算题 （共15分）

1．一帧640×480分辨率的彩色图象，图象深度为24位，不经压缩，则一幅画面需要多少字节的存储空间？按每秒播放30帧计算，播放一分钟需要多大存储空间？一张容量为650MB的光盘，在数据不压缩的情况下，能够播放多长时间？                                （列出公式，写出计算过程）